Bilans mas ziemnych – sieci wodociągowej  PCV Dz 160 mm

b- szerokość  wykopu 1,00 m

dz - śr.zew. rury 0,16

średnia gł. wykopu : śr. rz. osi 1,84+ 0,08(0,16/2) + 0,10(podsypka) = 2,02 m

Odległość :  418,40 m

| Punkt | Odległość [m] | Szer. wykopu [m] | Śr .gł. [m] | Objętość [m3 |  |  |  | Objętość zasypki [m3] |  |  | Nadmiar gruntu [m3] | Skrzyżowanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wykopu 2*3*4 | Podsypki 2*3*0,10 | Obsypki 2*3*(dz+0,30) | Rur./St. 0,785*dz2 *2 | Strefy ochronnej rury 7-8 |  | Powyżej strefy ochronnej rury 5-(6+7) |  | kabel | rura |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6+8 +10% kol.10 | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| WHP10/III |  |  |  |  |  |  |  | gr. rodzimy |  |  |  |  |  |
| . | 418,40 | 1,00 | 2,02 | 845,17 | 41,84 | 192,46 | 8,41 | 184,05 |  | 610,87 w tym: | 50,25+61,09 | - | - |
| W22/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gr. rodz. 549,78 |  |  |  |
| dodatkowy wykop pod hydranty 2,00*1,00*2,02*2 |  |  |  | 8,08 | 0,20 | - | 0,30 | gr. rodzimy 7,58 | pospółka 61,09 |  | 0,50 | - | - |
| razem |  |  |  | 853,25 | 42,04 | 192,46 | 8,71 | 191,63 |  | 610,87 | 111,84 | - | - |